深圳电网OCS等关键系统第二批自主可控设备加装

桌面虚拟化产品

技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年7月

目  录

1.总则	1

2.工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	2

3.应遵循的主要标准	2

4.技术要求	2

4.1自主可控要求	2

4.2集群软件配置要求	2

4.3虚拟化软件	3

4.4 协议转换器...................................................................................................................	5

4.5 实施要求	5

5.资料管理	7

5.1文档范围	7

5.2投标方的责任	7

5.3随机手册	7

5.4文档种类	7

5.5其它	7

6.售后服务及技术培训	7

6.1硬件维护	7

6.2软件维护	8

6.3技术培训	8

7.质量保证	8

8.验收要求	8

9.包装、运输和贮存	10

10备品备件及专用工具	10

10.1备品备件	10

10.2随机备品备件清单	11

11.技术差异表	11

12.投标方需说明的其他问题	11

附件一：设备需求一览表	11

# 1.总则

1.1  本招标技术文件适用于深圳电网OCS等关键系统第二批自主可控设备加装（桌面虚拟化产品）采购，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10投标方应考虑产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的，应当主动配合招标方开展网络安全审查。

1.11  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

# 2.工作范围

## 2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程（项目）名称 | 深圳电网OCS等关键系统第二批自主可控设备加装 |
| 2 | 建设（采购）单位 | 深圳供电局电力调度控制中心 |
| 3 | 工程（送货）地址 | 深圳供电局电力调度控制中心自动化机房 |

## 2.2 范围和界限

1）本标书适应于所供设备及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。

3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

# 3.应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

主席令第五十三号         《中华人民共和国网络安全法》

主席令第三十五号         《中华人民共和国密码法》

# 4.技术要求

## 4.1自主可控要求

- 系统及设备核心元器件（CPU、存储、FPGA、ADC、PHY、继电器、光端块）及软件（操作系统、数据库、中间件及应用软件）应优先采用自主可控及具备持续供应能力的产品。

- 各类自主可控系统及设备在接口、模型、服务、协议方面兼容主流传统设备。同时应满足电力监控系统网络安全等级测试要求。

- 各类自主可控系统及设备应能提供第三方的检测报告。

## 4.2集群软件配置要求

- 应具备高可靠性和高稳定性，最大限度的保证业务和数据的连续性。

- 与数据库软件、操作系统、服务器、存储等软硬件设备配合良好，可采用操作系统配套的高可用集群软件，也可采用与所用操作系统高度兼容的第三方高可用集群软件。

- 应支持多种集群模式，可根据实际环境及应用的要求灵活定义主机角色，支持双机和多机集群的形式，支持Active/Passive模式以及Active/Active模式；支持双机热备、双机互备、N+1备份、N机互备等。当本地两台服务器一台出现死机，断电其它的意外故障时，可以将该服务器的全部功能切到另一台服务器。

- 支持非共享磁盘集群模式。

- 应具有成熟可靠的底层心跳通信机制；稳定快速并且可配置的上层资源管理程序；简单、直观和易于使用的图形配置管理程序；兼容主流操作系统并与操作系统的安全机制紧密配合。支持网卡(公网/私网)、磁盘心跳检测网络心跳探测，探测不受系统负荷影响。

- 应同时支持应用集群及数据库集群（支持主流数据库及集群运行模式）。支持对金仓、达梦、通用等主流关系数据库和时序数据库进行热备。并对此数据库及应用进行检测；支持DB僵死状态监视，深度保护数据库服务；可以通过编辑脚本，实现特有应用程序的切换。

- 支持对本地磁盘，共享存储，网络环境，操作系统，以及应用程序的服务和进程的进行实时监控。并对集群软件自身的服务状态进行监视。应具备管理多种集群资源的能力，包括原始资源、资源组、克隆资源等，并对资源的运行状态实现实时监视。

- 支持节点消息加密，避免无关节点加入集群。

- 支持资源自动迁移，当资源在某节点错误次数达到一个阈值，将资源迁移到其他节点运行。

- 资源在节点间迁移的时间应控制在60秒内。

- 资源在节点间进行了错误切换，当原运行节点的环境恢复后，支持资源自动回切功能。

- 提供隔离机制，防止集群在节点或资源出现未知状态时执行错误操作，特别是防止出现“脑裂”现象，保护用户的数据安全。

- 隔离机制可自动区分集群错误的严重性，只对严重错误进行响应，例如节点丢失或资源stop出错。

- 通过隔离机制，隔离故障节点，使故障节点的硬件、系统和资源最大限度自愈。

- 支持不同的隔离操作，例如reboot（重启）或poweroff（关机），满足不同的隔离需求。

- 支持多种故障隔离设备代理，适应不同的隔离设备。

- 当集群某些事件发生时可以通过邮件发送告警，及时将集群状态通知相关人员、支持向多人发送邮件、支持向网络安全管理平台发送告警。

- 提供图形管理界面，可以直观地查看集群状态，对集群节点和资源配置进行管理。提供产品功能截图证明。

## 4.3虚拟化软件

- 虚拟化功能要求

- 支持自定义CPU数量、内存数量、磁盘容量及数目、网卡数目等参数的虚拟机实例。

- 支持x86、ARM架构的虚拟机实例。

- 支持选择主流操作系统发行版和国产操作系统作为初始操作系统。

- 支持虚拟机实例模板，支持从已有虚拟机实例导出模板，支持从模板快速创建虚拟机实例。

- 支持运行状态下对CPU、内存、磁盘进行调整，实现计算资源弹性伸缩，在虚拟机操作系统本身支持的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效。提供产品功能截图证明。

- 支持接入负载均衡，虚拟机实例可作为负载均衡后端工作节点，完成指定工作任务。

- 支持接入基于分布式存储架构的对象存储、块存储、文件存储等高性能网络存储达到计算存储分离。

- 支持接入基于物理机本地存储的本地盘，以达到数据的快速访问。

- 支持基于高性能网络存储资源的数据备份、数据恢复，满足可靠性要求。

- 支持基于虚拟机实例创建自定义镜像，支持多用户间镜像共享。

- 支持虚拟机实例跨宿主机实例迁移，跨存储迁移等操作。

- 支持根据管控需求设置、切换虚拟机资源的独占模式与共享模式。

- 支持用户对虚拟机进行启动、停止、重启、重置、修改密码、更换操作系统等操作。

- 支持批量对一台或多台虚拟机进行设置。

- 支持创建快照，保留某一个时间点上一个磁盘的数据拷贝，支持定时对虚拟机磁盘创建快照，从而保证业务可持续运行。快照应支持增量捕捉的方式，即两个快照之间只有数据变化的部分才会被拷贝。

- 块存储支持块存储空间的动态调整。

- 块存储支持以系统盘或数据盘的方式挂载到虚拟机实例中。

- 块存储支持共享型存储，可将同一个块存储实例挂载到同一虚拟网络中的块存储多个虚拟机实例中。

- 块存储支持某个时间点的快照功能，并可根据快照回滚到某个时间点状态。

- 支持系统一键资源分析功能，可显示虚拟化管理平台所有虚拟机和主机的配置信息和资源利用率，提供CNAS或CMA的检验报告证明。

- 支持虚拟机回收站功能，留存时间可自定义，虚拟机可被正常移入虚拟机回收站和还原，防止误删操作，提供CNAS或CMA的检验报告证明。

- 虚拟化底层采用kvm技术架构，管理后台支持接管现有kvm架构的虚拟化平台。

- 界面要求

- 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持命令行管理功能。

- 提供统一的管理软件，必须支持分布式远程系统监控和管理功能（启动、暂停、休眠、唤醒、重启、关闭等运行控制操作）。

- 性能要求

- 授权数量2套，每套授权含≥10颗CPU，共计授权≥20颗CPU。

- 实例创建时间，即从点击创建到虚拟机启动操作系统的时间≤5分钟。

- 实例迁移时间≤15分钟。

- 实例最高配置不低于32核+128G内存。

- 实例最低配置不高于1核+1GB内存。

- 实例可挂载的数据盘最大数量≥3个。

- 单块虚拟磁盘容量最大规格≥1TB。

- 实例可挂载的数据盘最大容量≥5TB。

- 每个虚拟磁盘可创建的快照数量≥10个（在存储空间充足的情况下）。

## 4.4 协议转换器配置要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议转换器 | 硬件架构：模块化设计，设备支持前出线，便于日常维护，槽位数量不少于17个槽位,业务槽不少于14个。主控交叉盘需支持1+1热备份，当其中主主控盘出现故障时，系统自动切换到从主控盘运行。各类用户业务接口板可任意混插，充分满足用户对业务接口类型及容量变化的需要。各类用户业务接口板支持热插拔。背板设计：支持两个核心处理模块：SDH交叉处理模块，以太网交换处理模块，分别用于处理TDM和IP业务，可以保证不同类型的业务通过不同的总线进入到相应的处理模块中进行处理,要求TDM业务与宽带IP业务的处理完全独立，不相互占用资源。串口数据由E1时隙中是透传采样。每路串口走在E1接口中的时隙位置定义：自动交叉模式下，8路串口分别分配1-8时隙，第一路串口对应时隙1。指示灯：设备应当提供直观、方便的指示灯。建议包括电源指示灯、运行状态指示灯、告警状态指示灯等。强大的业务扩容能力，满足当前业务类型和数量的情况下，还能提供足够的将来不同数量的业务需求，包括各种串行业务等。语音铃流模块需集成于语音业务板卡中，且2路电话共用一个铃流模块，当发生故障时不影响其他话路的正常使用，不需单独提供铃流单元，以节省槽位，减少故障点，降低功耗。电源采用单板式设计，支持双直流、双交流和交直流电源混插，支持电源 1＋1 热备份，支持对输入电源进行 EMC 滤波，输出具有防倒灌功能，允许输出合路。工作环境：工作温度 0～50℃ 相对湿度 5%～90% 无冷凝；设备配置：双电源配置；单台协转支持118路E1专线接入；单串口通讯速率≥9600波特率，配置STM-1/4冗余板卡，双交叉网管卡，118路串口接入，包含网管软件、硬件（网管服务器、显示器）配置。 功能要求：设备必须具备64kbit/s全交叉连接功能，交叉能力不小于236个E1全交叉，必须满足118个E1通道上联，支持支持E1通道保护功能，必须具备标准SDH接口，速率不小于STM-1，且支持板内及板间通道保护，提高重要业务的安全性；能够提供RS232接口，单板接口数量必须提供16路，可以根据远端业务规模选择符合要求的板卡，支持串行速率可设置，最大为115200bps，单盘功耗小；能够提供RS485接口，单板接口数量不小于8路；能够提供64kb/s的数据接口，单板接口数量不小于16路，满足G.703 64Kb/s同向数据接口；能够提供V24接口，单板接口数量不小于8路，支持同步速率64Kb/s，异步速率19.2Kb/s以下；支持设备的网管功能，对各业务单板配置、告警、性能、故障等进行管理。支持RJ45端口级联。能够提供STM-1/STM-4光口，单盘支持2路155M光接口或者2路622M光接口，支持盘内光口保护倒换，支持跨盘的保护倒换，支持具有激光器自动关断功能ALS；能够提供E1平衡、E1非平衡接口，单板接口数量不小于8路，支持盘内E1通道保护，E1接口码型满足HDB3，电气特性符合ITU-T G.703建议，帧结构符合ITU-T G.704建议，抖动符合ITU-T G.823建议。设备必须具备时钟同步功能，能够2MHz外同步时钟接口。支持通过CONSOL接口对本地和远端设备的自检测试；支持SNMP协议，对设备进行带外管理；支持VCC 网管通道，通过建立VCC 网管通道来管理多台远端设备，适用于多种网络拓扑结构；网管系统能够提供全面高效的网络维护需求，功能完备，界面美观大方，且操作简单易用，能够满足业务开通与日常维护的需求；网管系统能够提供拓扑管理、配置管理、告警管理、性能管理、客户管理和安全管理等功能特性；具备北向接口，能够提供 CORBA、SNMP、JDBC、SOCKET 等多种接口方式，用于与业务运营。设备提供CNAS认可的第三方检测机构检测报告；产品资质：具有电信入网证书。 质保要求：含五年原厂保修。 |

## 4.5 实施要求

  - 投标方应积极参加项目建设工作，与集成方积极配合，如因投标方原因或配合不力造成的一切损失，均由投标方负责。

  - 负责所供设备的运行、搬运，由投标方所在地至招标方指定地（含楼内）的运输和验收。

  - 负责所供设备的工厂集成安装调试及现场安装调试。

  - 配合招标方开展项目上线所需开展的网络安全测评、源代码审计、功能性能测试等。

  - 提供必需的技术资料和文件，并对其正确性负责。主要技术资料如下：深化施工图、竣工资料、设备技术说明书和使用说明书、使用说明书、产品型式试验和常规试验数据及试验报告、试验和验收标准、质量保证书和其它必需的资料。

  - 有责任对招标方所提供的电网技术参数资料以及有关资料进行保密。

  - 电子化移交要求：提供详尽设备台账信息，硬件包含但不限于设备名称、设备型号、厂家、机器名、SN号、管理IP、部署位置等。

# 5.资料管理

## 5.1文档范围

1）投标方提供的文档包括工程设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、联络会议记要、验收报告等。

2）还应提供每次维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档。

3）提供的文档还应包括由投标方采购供货的第三方设备的软件的技术手册及相关资料。

4）编制项目施工图和竣工图。

## 5.2投标方的责任

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

## 5.3随机手册

对每一设备都应有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

## 5.4文档种类

投标方必须至少提供以下文档（所有文档提供电子文档一份）：

项目           说        明                         数量

1          设备功能说明手册                       3

2          设备安装和配置手册                     3

## 5.5其它

在投标方定购设备到货后，投标方应立即准备以下文档各五份交给招标方：

1）全部订购设备的型号、技术特点和性能参数清单。

2）所有主要部件和连接线缆的材料规格。

3）设备连接的详细端子排。

4）设备的尺寸、功耗说明。

# 6.售后服务及技术培训

## 6.1硬件维护

1）提供设备自项目现场验收之日起5年的设备免费维护服务。

2）投标方所投产品需根据南方电网相关技术规范修编内容对所供产品进行升级，以满足相应技术规范要求。

3）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

4）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能，48小时内故障得以解决。

5）重大设备故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障，如故障无法修复需要将故障设备返厂修理时，投标方应提供备品备件临时替换使用，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

## 6.2软件维护

1）提供设备自项目现场验收之日起5年的软件免费维护服务，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务。

2）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

3）在用户发现软件缺陷时，投标方必须在用户提出维护要求的2小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

4）重大软件故障时，投标方应在接到故障电话后4小时到达现场，24小时内修复故障。

5）在有新的系统补丁或升级版本时，在征得用户同意的情况下可进行升级或打补丁。由于未提供给用户补丁或升级而引起的运行故障由投标方负责一切后果。

## 6.3技术培训

1）投标方应由资深系统研发专家为招标方的技术人员开设现场培训课程。招标方的技术人员应在安全防护设备的部署、运行维护等各方面得到培训，熟悉和掌握运行、检查、修理和维护相关安全防护设备并掌握软件开发工具。

2）投标方应向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；还应提供测试设备、工具和安全设备，以及其它必需品和工作场地。

3）投标方应提出对受训者最为有利的培训计划(包括培训时间、地点、内容)。

4）投标方应向招标方提交培训时间表和课程表，投标方应定出培训大纲，培训大纲和计划应提交招标方确认，根据招标方实际运行需求进行修改。

# 7.质量保证

1）订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

2）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

3）投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

4）质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件（质保期按设备投运日算起一年或投标方的最后一种设备到货之日算起一年半，两者以先到日期为准）

# 8.验收要求

1.验收分为两个阶段：现场验收（SAT）和整体考核验收（项目验收）。工厂验收（FAT）由供货方按照要求自行完成并在项目现场验收前应提供符合要求的工厂测试验收报告；
    2.FAT和SAT验收测试大纲根据项目招标技术文件、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件的内容编写，由卖买双方共同制定；整体考核验收测试大纲由项目建设单位组织完成SAT大纲编写，由卖买双方共同确认。
    3.FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试和可扩性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间由供货方自行进行并在现场验收前提供相应FAT测试报告。
   （1）系统功能及性能测试
   在确定的测试条件下，建立完整的系统，确定系统正常运行，在此基础上按照用户的功能要求，逐一测试系统的全部功能及性能，例如亮度均匀测试、亮度测试、网络扩展接口的测试等。如果在测试中出现严重功能失败时，将重新FAT。
   （2）稳定性测试
    为考验系统稳定性，要进行系统连续72小时的稳定性测试。在此期间硬件不允许出现故障，不允许设备自启动，否则要重新开始稳定性测试。
   （3）测试人员要求
    投标方应派有经验的工程师参与FAT。结合项目实施情况，招标方可决定是否到工厂参与FAT测试旁站。
   （4）招标方的权力
    工厂验收通过后，即使招标方已签收，但若在招标方施工现场发现有不按合同供货的全部或部分设备，招标方仍有权拒收。
4.SAT测试
    （1）测试条件
系统安装调试结束并能正常运行后在现场环境下进行。
    （2）投标方的责任
        1）SAT由投标方负责，招标方参加。
        2）为便于系统的调试，投标方应派技术专家到招标方现场做技术支持服务。
        3）由于投标方的责任，SAT不能按时完成所引起的损失由投标方负责。
（3）SAT通过条件
    投标方工程师在现场对系统进行的各项测试，若在规定的时间不能达到测试标准，则SAT不能通过。

5.投标方应在验收测试前2周提供详细的FAT和SAT验收测试大纲，大纲应提供所有工厂验收和现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本招标文件要求。招标方有权提出一些合理的特殊测试（如超高清分辨率），并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同的保证负责。
   6.投标方将负责对现场安装和测试进行指导，投标方的工程师将协助进行现场试验验收。

# 9.包装、运输和贮存

1）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

2）所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7）随产品提供的技术资料应完整无缺。

8）订购的新型产品除应满足本技术条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

9）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本技术条件书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10）投标方应遵守本技术条件书中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

11）屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

12）质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

# 10备品备件及专用工具

## 10.1备品备件

1）投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要备品备件及与其可兼容的插件替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备在市场停销后5年。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。

2）投标方应对所提供监控系统进行在线联调以及三年运行和维护所必须的备品备件提出建议和报价。

3）投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

4）所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

5）备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

## 10.2随机备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 11.技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表16。

表16   技术差异表  （投标方填写）

| 序号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

# 12.投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 附件一：设备需求一览表

投标厂商需根据招标要求作出详细投标方案，报来投标产品型号规格、技术性能参数、产品使用说明书等资料，如有差异或更好建议配置，需作专门说明。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化扩容授权 | 详见第4章 | CPU | 20 |
| 2 | 集群软件 | 详见第4章 | 套 | 2 |
| 3 | 协议转换器 | 详见第4章 | 个 | 6 |